BlackEye Vision产品测试报告

| 报告名称 | BlackEye Vision产品测试报告 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 评估BlackEye Vision产品测试效果，给出测试结论 |
| 测试时间 | 2025 年 12 月 02 日 |
| 测试人员 | 雷宁（当虹）、王广胜、朱志远 |
| 发布日期 | 2025 年 12 月 07 日 |

## 一、测试摘要

### 1. 核心结论

本次测试围绕灵活的负载拓展与协议适配、远距离复杂网络下的低延时遥操和视频高质量压缩回传等为核心展开。支持国标、rtsp、USB相机等多种视频方式；远距离5G条件下，布控球、全景相机压缩至约1M码率，时延约400ms；本体相机压缩至超500Kbps，时延约200ms。4G模式下延迟增加约100ms，满足巡逻使用要求。

### 2. 关键指标达成情况

| 核心指标 | 预设标准 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| 负载拓展与协议适配 | 支持多种视频格式协议，并能同时接入和处理多路摄像头视频流的能力 | 支持国标、rtsp、usb，支持多路不同协议的视频流同时回传查看 |
| 低时延 | 远距离跨多个5G基站，低时延 | 从中大至双浦基地，本体相机稳定在约200ms，全景与布控球约400ms |
| 不同基站类型支持 | 支持4G和5G基站 | 4G模式下，相比5G时延增加约100ms |
| 视频压缩控制能力 | 支持码率动态自适应控制功能 | 3路同时展示，本体相机约500kbps，全景与布控球约1M |
| 支持高动态 | 画面内容大幅变化，不花屏、模糊 | 画面内容大幅变化下画质清晰流畅 |
| 帧率 | 接受低帧率，保持画面流畅 | 最低12fps，画面流畅 |
| 链路切换 | 支持自动在对频、4/5G切换 | 不支持 |
| 视频抓图 | 支持对现场无损抓图回传 | 不支持 |

## 二、测试背景

本次测试基于五八智能在机器狗巡逻、安防及远程指挥场景中的实际业务痛点与技术升级需求，验证当虹科技BlackEye Vision产品在复杂网络环境下的传输性能。主要业务需求如下：

1. 复杂网络下的低延时遥操需求：五八智能业务场景中网络环境复杂（干扰大、丢包率高），且会受到上行带宽限制。产品需要兼备在公网和局域网环境下视频传输的低延时性能，并且针对本体相机与外装相机都能满足实时回传要求。

2. 多路视频流跨板部署与整合需求：为解决操作员视野受限问题，利用机器狗本体及外设摄像头获取更多画面。产品需要在多板卡硬件架构下，同时接入并处理多路摄像头视频流的能力。

3. 灵活的负载拓展与协议适配需求：针对业务中多样的外设需求，产品需要具备对不同负载的拓展能力，支持多种视频格式协议，确保未来能快速集成不同厂商的传感器与相机。

## 三、测试环境与配置

- 测试设备：

  - 狗本体相机

  - 外装相机：布控球和全景相机

  - G20操控终端

- 软件环境： 安卓APP、本体linux

- 网络模式： 5G、4G

- 主要测试方式：操作终端放置于中大办公室，机器狗放置于双浦外场，以互联网时间为基准（两台电脑时间已提前校准，相差约100ms），分别测试5G、4G模式下，视频传输回终端延迟及画面展示效果。

## 四、测试详情

### 1. 测试结果

### 测试均为中大至双浦拉距测试数据。

| 功能模块 | 通信模式 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频流回传 | 5G | 测试时延、帧率、画质 | 本体相机，互联网测试 实测延时：约200 ms 画质评价：清晰、流畅 码率：约512kbps 帧率：29fps 上装相机（RTSP拉流） 实测延时：海康布控球约450ms，全景相机约330ms 码率：布控球1M，全景相机1M 帧率：布控球约12fps，全景相机约20fps 画质评价：清晰、流畅 |
| 视频流回传 | 4G | 测试时延、帧率、画质 | 本体相机 实测延时：时延约300ms 码率：约500kbps 画质评价：清晰、流畅 上装相机（RTSP拉流） 实测延时：海康布控球约600ms，全景相机约500ms 码率：布控球1M，全景相机1M 帧率：布控球约12fps，全景相机约20fps 画质评价：清晰、流畅 |
| 视频流回传 |  | 链路切换 | 不支持自动切换对频、5G通信 |
| 高动态 | 4G、5G | 画面快速移动状态下，画质情况 | 机器狗移动状态下，全景相机及布控球，相比静止未见明显画质下降 |
| 兼容性 | / | 手机APP兼容安卓和ios操作系统 | 适配安卓/ios/linux服务器/h5前端 |
| 拓展性 | / | 支持各类外设接入并适配协议 | 360环视相机验证支持 海康相机验证支持 MJPEG和RTSP协议均支持 |
| 安装部署 | / | 支持互联网、局域网多种模式部署 | 支持互联网、局域网多种模式部署 通过配置文件一键式部署，整个方案部署时间≤1h |

## 五、后续优化

上装相机测试RTSP拉流时延超过400ms，主要原因是RTSP编码传输花费约200ms，且相机内部无法干预，后续传输处理只能在此基础上叠加，相比本体相机延迟增加明显。需协同硬件厂家和当虹，获取原始码流直接传输。